Лабораторное занятие № 14.

Настройка статической маршрутизации

Лабораторное (практическое) занятие рассчитано на 4 часа, относится к теме «Знакомство с командами IOS»

Формируемые компетенции: ОК.1-9, ПК 2.3 - 2.4

Цель: Изучить правила маршрутизации и настроить статическую маршрутизацию.

Методическое и техническое обеспечение: IBM PC-совместимый компьютер.

Теоретические сведения

Основные команды операционной системы Cisco IOS.

Проведем настройку статической маршрутизации с помощью графических мастеров интерфейса CiscoPacketTracer.

Создайте схему сети, представленную на рисунок 1.

Рисунок 1- Пример сети

В Packet Tracer’e управлять оборудованием можно следующими способами:

- GUI

- CLI в окне управления

- Терминальное подключение с рабочей станции через консольный кабель

- telnet

Интерфейс последних трёх идентичный – отличается лишь способ подключения.

В реальной же жизни доступны:

- Telnet/ssh

- Терминальное подключение с рабочей станции через консольный кабель

- Web-интерфейс (Cisco SDM).

Телнет – стандартная, всем известная утилита, как и ssh. Для доступа к cisco по этим протоколам нужно настроить пароли доступа, об этом позже. Возможность использования ssh зависит от лицензии IOS.

Управление по консоли

Для настройки маршрутизатора к нему необходимо подключиться при помощи консольного провода, через консольный порт на устройстве.

Консольный порт выглядит так:

Всегда выделен голубым цветом. С недавних пор стало возможным управление по USB.А это консольный кабель cisco:

Раньше он поставлялся в каждой коробке, теперь зачастую стоит отдельных денег. Проблема в том, что современные ПК зачастую не имеют COM-порта. На выручку приходят часто используемые конвертеры USB-to-COM:

После того, как вы воткнули кабель, определили номер COM-порта, для подключения можно использовать Hyperterminal или Putty и Minicom в Линукс.

Настройка маршрутизатора

Начнём с создания маршрутизатора: выбираем его на панели внизу и переносим на рабочее пространство. Даём какое-нибудь название

Кликом по компьютеру вызываем окно настройки, в котором нас интересует вкладка Desktop. Далее выбираем Terminal, где нам даётся выбор параметров и жмем ОК.

После подтверждения настройки, откроется окно для работы с устройством.

Если в энергонезависимой памяти устройства отсутствует конфигурационный файл (startup-config), а так оно и будет при первом включении нового железа, нас встретит Initial Configuration Dialog prompt:

Вкратце, это такой визард, позволяющий шаг за шагом настроить основные параметры устройства (hostname, пароли, интерфейсы). Пропускаем эту настройку и отвечаем no и видим приглашение

Router>

Задание 1.

1) Переименовать сетевое устройство (по фамилии).

2) Перейти в режим конфигурации интерфейса FastEthernet 0/0 ( GigabitEthernet 0/0)

3) Произвести настройку данного интерфейса (настроим IP-адрес)

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

4) Поднять текущий интерфейс (включить порт), т.к по умолчание все интерфейсы отключены.

Router(config-if)#no shutdown

5) Перейти в режим конфигурации интерфейса FastEthernet 0/1 ( GigabitEthernet 0/1) и задать данному порту ip 192.168.1.1

После включение портов маршрутизатор заработает как представлено на рисунке ниже.

6) Далее настроем все компьютеры в сети, кроме PC9 он нужен только для настройки устройства.

Для настройка компьютера PС0 необходимо указать ip в подсели, маску, сетевой шлюз (Gateway) через который будут проходить пакеты (запросы).

7) Произвести тестирование сети при помощи команд ping и tracert:

- от РС0 - РС8

- от РС1 - РС5

- от РС4 - РС7

8) Перезагрузить  маршрутизатор. Проверти сеть заново ( пункт 7).

Содержание отчета.

Отчет должен содержать следующие пункты:

      - Ответы на контрольные вопросы.

      - Защита работы.

Пример оформление отчета представлен в документе «Пример отчета.doc», который й располагается в папке с заданием.

Контрольные вопросы

- Какой командой можно посмотреть текущие настройки роутера?

- Какими командами настраивается сетевой интерфейс роутера.

- Какой командой поднимается интерфейс.

- Что выполняет команда: do wr .

Список литературы:

- Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный ресурс]: ИНТУИТ, 2017 URL: http://www.iprbookshop.ru/67380.html

- Л.В.Воробьев, А.В.Давыдов, Л.П.Щербина, Системы и сети передачи информации,Москва ACADEMIA

- Компьютерные сети  [Электронный источник] -  http://net.e-publish.ru/p216aa1.html

- Информатика как наука [Электронный источник] - http://www.inf1.info/book/export/html/122

- Компьютерные сети и технологии [Электронный источник] - http://www.xnets.ru/